Proračun konzolnog zida
Unešeni podaci
Projekt
	Zadatak
	:
	Z1

	Opis
	:
	AB potporni zid Z1

	Datum
	:
	27.9.2024.


Postavke
(unos za trenutan zadatak)
Materijali i standardi
	Betonske konstrukcije :
	EN 1992-1-1 (EC2)

	Koeficijenti EN 1992-1-1 :
	standard


Analiza zida
	Proračun ativnih zemljanih pritisaka :
	Coulomb 

	Proračun pasivnih zemljanih pritisaka :
	Coulomb

	Proračun potresa :
	Mononobe-Okabe

	Oblik klina tla :
	Uvijek uzeti u obzir vertikalno

	Ključna osnova :
	Ključna osnova je uzeta u obzir kao nagnuta temeljna stopa

	Dopušteni ekscentricitet :
	0,333

	Metodologija provjera :
	u skladu sa EN 1997

	Proračunski pristup :
	3 - redukcija utjecaja (GEO, STR) i parametara tla


	Parcijalni faktori za djelovanja (A)

	Stalna proračunska situacija

	
	
	Stanje STR
	Stanje GEO

	
	
	Nepovoljno
	Povoljno
	Nepovoljno
	Povoljno

	Stalno djelovanje :
	 γG =
	1,35
	[–]
	1,00
	[–]
	1,00
	[–]
	1,00
	[–]

	Promijenljivo djelovanje :
	 γQ =
	1,50
	[–]
	0,00
	[–]
	1,30
	[–]
	0,00
	[–]

	Opterećenje vodom :
	 γw =
	
	
	
	
	1,00
	[–]
	
	


	Parcijalni faktori za parametre tla (M)

	Stalna proračunska situacija

	Parcijalni faktor za unutarnje trenje :
	 γϕ =
	1,25
	[–]

	Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :
	 γc =
	1,25
	[–]

	Parcijalni faktor za nedreniranu posmičnu čvrstoću :
	 γcu =
	1,40
	[–]

	Parcijalni faktor za Poissonov koeficijent :
	 γv =
	1,00
	[–]


	Parcijalni faktori za promijenljivo djelovanje

	Stalna proračunska situacija

	Faktor za vrijednost kombinacije :
	 ψ0 =
	0,70
	[–]

	Faktor za česte vrijednosti :
	 ψ1 =
	0,50
	[–]

	Faktor za kvazi stalne vrijednosti :
	 ψ2 =
	0,30
	[–]


	Parcijalni faktori za djelovanja (A)

	Seizmička proračunska situacija

	
	
	Stanje STR
	Stanje GEO

	
	
	Nepovoljno
	Povoljno
	Nepovoljno
	Povoljno

	Stalno djelovanje :
	 γG =
	1,00
	[–]
	1,00
	[–]
	1,00
	[–]
	1,00
	[–]

	Promijenljivo djelovanje :
	 γQ =
	1,00
	[–]
	0,00
	[–]
	1,00
	[–]
	0,00
	[–]

	Opterećenje vodom :
	 γw =
	
	
	
	
	1,00
	[–]
	
	


	Parcijalni faktori za parametre tla (M)

	Seizmička proračunska situacija

	Parcijalni faktor za unutarnje trenje :
	 γϕ =
	1,00
	[–]

	Parcijalni faktor za efektivnu koheziju :
	 γc =
	1,00
	[–]

	Parcijalni faktor za nedreniranu posmičnu čvrstoću :
	 γcu =
	1,00
	[–]

	Parcijalni faktor za Poissonov koeficijent :
	 γv =
	1,00
	[–]


Materijal konstrukcije
Jedinica težine γ = 25,00 kN/m3
Proračun betonskih konstrukcija izvršen je prema standardu EN 1992-1-1 (EC2).
Beton: C 30/37
	Karakteristična tlačna čvrstoća (valjak)
	fck
	=
	30,00
	MPa

	Vlačna čvrstoća
	fctm
	=
	2,90
	MPa


Uzdužni čelik: B500B
	Karakteristična granica popuštanja
	fyk
	=
	500,00
	MPa


Geometrija konstrukcije
	Br.
	Koordinata
	Dubina

	
	X  [m]
	Z  [m]

	1
	0,00
	0,00

	2
	0,00
	3,65

	3
	1,60
	3,65

	4
	1,60
	4,15

	5
	-0,35
	4,15

	6
	-0,35
	3,65

	7
	-0,35
	0,00


Ishodište [0,0] je locirano u najvišoj desnoj točki zida.
Površina profila zida  = 2,25 m2.
	Naziv : Geometry
	Faza - proračun : 1 - 0

	[image: image1.emf] 4,15 

 4,15 

 4,15 

 4,15 

 1,95 

 1,95 

 0,35 

 0,35 

 3,65 

 3,65 

 0,50 

 0,50 

 1,60 

 1,60 

 0,00:1 





Osnovni parametri tla 
	Br.
	Naziv
	Uzorak
	φef
	cef
	γ
	γsu
	δ

	
	
	
	[°]
	[kPa]
	[kN/m3]
	[kN/m3]
	[°]

	1
	Nasip (AF)
	[image: image2.emf]
	35,00
	0,00
	19,00
	10,00
	11,66


Sva tla su uzeta u obzir bez kohezije za proračun tlaka u mirovanju.
Parametri tla
	Nasip (AF)

	Jedinica težine :
	γ
	=
	19,00
	kN/m3
	

	Stanje naprezanja :
	efektivno
	

	Kut unutarnjeg trenja :
	φef
	=
	35,00
	°
	

	Kohezija tla :
	cef
	=
	0,00
	kPa
	

	Kut trenja konstr.-tlo :
	δ
	=
	11,66
	°
	

	Tlo :
	bez kohezije
	

	Saturirana jedinica težine :
	γsat
	=
	20,00
	kN/m3
	


 
Geološki profil i dodijeljena tla
	Br.
	Debljina sloja
	Dubina
	Dodijeljeno tlo 
	Uzorak

	
	t [m]
	z [m]
	
	

	1
	-
	0,00 .. 
	Nasip (AF)
	[image: image3.emf]


Temelj
Vrsta temelja : tlo iz geološkog profila
Profil terena
Teren iza konstrukcije je ravan.
Utjecaj vode
Razina podzemne vode je smješetna ispod konstrukcije.
Unos površinskih dodatnih opterećenja
	Br.
	Dodatno opterećenje
	Djelovanje
	Mag.1
	Mag.2
	Ord.x
	Dužina
	Dubina

	
	novo
	promijeni
	
	[kN/m2]
	[kN/m2]
	x [m]
	l [m]
	z [m]

	1
	Da
	
	promjenljivo
	20,00
	
	0,00
	4,50
	na terenu


Otpornost na prednjem licu konstrukcije
Otpornost na prednjem licu konstruckije nije uzeta u obzir
Globalne postavke
Minimalni pritisak za smatra se σa,min = 0,20σz
Postavke faze izgradnje konstrukcije 
Proračunska situacija : stalno
Omogućeno je slobodno pomicanje zida. Zbog toga su pretpostavljeni aktivni pritisci tla.
Provjera Br. 1  (Faza izgradnje konstrukcije 1)
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Koef.
	Koef.
	Koef.

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	prevrt.
	klizanje
	naprezanje

	Težina - zid
	0,00
	-1,43
	56,31
	0,52
	1,000
	1,000
	1,350

	Težina - zemljani klin
	0,00
	-2,33
	110,96
	1,15
	1,000
	1,000
	1,000

	Aktivni pritisak
	45,29
	-1,34
	20,86
	1,95
	1,000
	1,000
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	22,88
	-2,03
	11,58
	1,95
	1,300
	1,300
	1,300

	Dod.opt.1 - trakasto
	0,00
	-4,15
	32,00
	1,15
	0,000
	0,000
	1,300


Provjera cijelog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
	Moment otpora
	Mres
	=
	226,99
	kNm/m
	
	
	

	Moment prevrtanja
	Movr
	=
	121,10
	kNm/m
	
	
	


Zid za prevrtanje ZADOVOLJAVAJUĆI
Provjera na klizanje
	Horizontalna sila otpora
	Hres
	=
	113,82
	kN/m
	
	
	

	Aktivna horizontalna sila
	Hact
	=
	75,03
	kN/m
	
	
	


Zid za klizanje ZADOVOLJAVAJUĆI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVOLJAVAJUĆI
Maksimalno naprezanje u temeljnoj stopi : 213,28 kPa
Nosivost temeljnog tla (Faza izgradnje konstrukcije 1)
Proračunsko opterećenje djeluje u središtu temeljne stope
	Br.
	Moment
	Normalna sila
	Posmična sila
	Ekscentricitet
	Naprezanje

	
	[kNm/m]
	[kN/m]
	[kN/m]
	[–]
	[kPa]

	1
	93,88
	264,50
	75,03
	0,182
	213,28

	2
	92,21
	203,19
	75,03
	0,233
	194,93


Uporabno opterećenje koje djeluje u središtu temeljne stope
	Br.
	Moment
	Normalna sila
	Posmična sila

	
	[kNm/m]
	[kN/m]
	[kN/m]

	1
	51,81
	230,07
	52,09

	2
	57,42
	198,07
	52,09


Provjera nosivosti temeljnog tla
Naprezanje na temeljnoj stopi : trapez
Provjera ekscentriciteta
	Maks. ekscentricitet normalne sile
	e
	=
	0,233
	

	Maksimalan dozvoljen ekscentricitet
	ealw
	=
	0,333
	


Eksentricitet normalne sile ZADOVOLJAVAJUĆI
Provjera nosivosti
	Maks. naprezanje na temeljnoj stopi
	σ
	=
	284,37
	kPa

	Nosivost temeljnog tla
	Rd
	=
	300,00
	kPa


Nosivost temeljnog tla ZADOVOLJAVAJUĆI
Ukupna provjera - nosivost temeljnog tla ZADOVOLJAVAJUĆI
Dimenzioniranje Br. 1  (Faza izgradnje konstrukcije 1)
Provjera gornjeg dijela zida- prednja armatura
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Koef.
	Koef.
	Koef.

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	moment
	norm.sila
	posmična sila

	Težina - zid
	0,00
	-1,82
	31,93
	0,17
	1,000
	1,350
	1,000

	Pritisak u stanju mirovanja
	64,67
	-1,22
	0,00
	0,35
	1,000
	1,000
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	32,41
	-2,01
	0,00
	0,35
	1,300
	0,000
	1,300


Provjera gornjeg dijela zida- prednja armatura
Prednja armatura nije potrebna.
Provjera gornjeg dijela zida - stražnja armatura
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Koef.
	Koef.
	Koef.

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	moment
	norm.sila
	posmična sila

	Težina - zid
	0,00
	-1,82
	31,93
	0,17
	1,000
	1,350
	1,000

	Pritisak u stanju mirovanja
	64,67
	-1,22
	0,00
	0,35
	1,000
	1,000
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	32,41
	-2,01
	0,00
	0,35
	1,300
	0,000
	1,300


Provjera gornjeg dijela zida - stražnja armatura
Provjera zida na spoju konstrukcije 3,65 m od vrha zida
Armatura i dimenzije poprečnog presjeka
10 prof. 14,0 mm, zašt.sloj 50,0 mm
	Unesena površina armature
	=
	1539,4
	mm2
	

	Potrebna površina armature
	=
	1349,4
	mm2
	

	Širina poprečnog presjeka
	=
	1,00
	m
	

	Visina poprečnog presjeka
	=
	0,35
	m
	


	Omjer armature
	ρ
	=
	0,53
	%
	>
	0,15
	%
	=
	ρmin

	Pozicija neutralne osi
	x
	=
	0,05
	m
	<
	0,18
	m
	=
	xmax

	Konačna posmična sila
	VRd
	=
	160,99
	kN
	>
	106,80
	kN
	=
	VEd

	Konačni moment
	MRd
	=
	186,29
	kNm
	>
	163,30
	kNm
	=
	MEd


Poprečni presjek ZADOVOLJAVA.
Provjera pete zida
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Proračun

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	koeficijent

	Težina - zid
	0,00
	-0,25
	20,00
	1,15
	1,350

	Težina - zemljani klin
	0,00
	-2,33
	110,96
	1,15
	1,000

	Aktivni pritisak
	45,29
	-1,34
	20,86
	1,95
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	22,88
	-2,03
	11,58
	1,95
	1,300

	Kontaktno naprezanje
	0,00
	0,00
	-174,33
	0,85
	1,000

	Gravit. opter. 1
	0,00
	-4,15
	32,10
	1,15
	1,500


Provjera pete zida
Armatura i dimenzije poprečnog presjeka
10 prof. 14,0 mm, zašt.sloj 50,0 mm
	Unesena površina armature
	=
	1539,4
	mm2
	

	Potrebna površina armature
	=
	866,2
	mm2
	

	Širina poprečnog presjeka
	=
	1,00
	m
	

	Visina poprečnog presjeka
	=
	0,50
	m
	


	Omjer armature
	ρ
	=
	0,35
	%
	>
	0,15
	%
	=
	ρmin

	Pozicija neutralne osi
	x
	=
	0,04
	m
	<
	0,27
	m
	=
	xmax

	Konačna posmična sila
	VRd
	=
	194,16
	kN
	>
	47,69
	kN
	=
	VEd

	Konačni moment
	MRd
	=
	285,30
	kNm
	>
	163,30
	kNm
	=
	MEd


Poprečni presjek ZADOVOLJAVA.
	Naziv : Dimenzioniranje
	Faza - proračun : 1 - 1

	[image: image4.emf]6,67 prof. 10,0mm,zašt.sloj 50,0mm

10 prof. 14,0mm,zašt.sloj 50,0mm

10 prof. 14,0mm,zašt.sloj 50,0mm

186,29

186,29

200,00

[kNm]

0

0,00

163,30

200,00 0

160,99

160,99

200,00

[kN]

0

0,02

106,80

M

Ed

 = 163,30 kNm

Max M

Rd2

 = 186,29 kNm

Moment savijanja

V

Ed

 = 106,80 kN

Max V

Rd

 = 160,99 kN

Posmična sila





	Naziv : Dimenzioniranje
	Faza - proračun : 1 - 1

	[image: image5.emf] 4,15 

 4,15 

 4,15 

 4,15 

 1,95 

 1,95 

+x

+z

31,93

+x

+z

64,67

+x

+z

32,41

6,67 prof. 10,0mm,zašt.sloj 50,0mm

10 prof. 14,0mm,zašt.sloj 50,0mm

10 prof. 14,0mm,zašt.sloj 50,0mm

186,29

186,29

200,00

[kNm]

0

0,00

163,30

200,00 0

160,99

160,99

200,00

[kN]

0

0,02

106,80

M

Ed

 = 163,30 kNm

Max M

Rd2

 = 186,29 kNm

Moment savijanja

V

Ed

 = 106,80 kN

Max V

Rd

 = 160,99 kN

Posmična sila





Unešeni podaci (Faza izgradnje konstrukcije 2)
Geološki profil i dodijeljena tla
	Br.
	Debljina sloja
	Dubina
	Dodijeljeno tlo 
	Uzorak

	
	t [m]
	z [m]
	
	

	1
	-
	0,00 .. 
	Nasip (AF)
	[image: image6.emf]


Temelj
Vrsta temelja : tlo iz geološkog profila
Profil terena
Teren iza konstrukcije je ravan.
Utjecaj vode
Razina podzemne vode je smješetna ispod konstrukcije.
Unos površinskih dodatnih opterećenja
	Br.
	Dodatno opterećenje
	Djelovanje
	Mag.1
	Mag.2
	Ord.x
	Dužina
	Dubina

	
	novo
	promijeni
	
	[kN/m2]
	[kN/m2]
	x [m]
	l [m]
	z [m]

	1
	Ne
	Ne
	promjenljivo
	20,00
	
	0,00
	4,50
	na terenu


Otpornost na prednjem licu konstrukcije
Otpornost na prednjem licu konstruckije nije uzeta u obzir
Potres 
	Faktor horizontalnog ubrzanja
	Kh
	=
	0,1000

	Faktor vertikalnog ubrzanja
	Kv
	=
	0,0500

	Koef. za izračun točke primjene
	k.H
	=
	0,66


Voda ispod TPV je ograničena.
Postavke faze izgradnje konstrukcije 
Proračunska situacija : seizmičko
Omogućeno je slobodno pomicanje zida. Zbog toga su pretpostavljeni aktivni pritisci tla.
Provjera Br. 1  (Faza izgradnje konstrukcije 2)
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Koef.
	Koef.
	Koef.

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	prevrt.
	klizanje
	naprezanje

	Težina - zid
	0,00
	-1,43
	56,31
	0,52
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - konstr.
	5,63
	-1,43
	-2,82
	0,52
	1,000
	1,000
	1,000

	Težina - zemljani klin
	0,00
	-2,33
	110,96
	1,15
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - klin tla
	11,10
	-2,33
	-5,55
	1,15
	1,000
	1,000
	1,000

	Aktivni pritisak
	34,99
	-1,33
	20,01
	1,95
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - akt.pritisak
	9,32
	-2,74
	6,46
	1,95
	1,000
	1,000
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	17,10
	-2,03
	10,79
	1,95
	0,700
	0,700
	0,700

	Dod.opt.1 - trakasto
	0,00
	-4,15
	32,00
	1,15
	0,000
	0,000
	0,700


Provjera cijelog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
	Moment otpora
	Mres
	=
	215,44
	kNm/m
	
	
	

	Moment prevrtanja
	Movr
	=
	130,27
	kNm/m
	
	
	


Zid za prevrtanje ZADOVOLJAVAJUĆI
Provjera na klizanje
	Horizontalna sila otpora
	Hres
	=
	135,09
	kN/m
	
	
	

	Aktivna horizontalna sila
	Hact
	=
	73,01
	kN/m
	
	
	


Zid za klizanje ZADOVOLJAVAJUĆI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVOLJAVAJUĆI
Maksimalno naprezanje u temeljnoj stopi : 218,50 kPa
Nosivost temeljnog tla (Faza izgradnje konstrukcije 2)
Proračunsko opterećenje djeluje u središtu temeljne stope
	Br.
	Moment
	Normalna sila
	Posmična sila
	Ekscentricitet
	Naprezanje

	
	[kNm/m]
	[kN/m]
	[kN/m]
	[–]
	[kPa]

	1
	99,01
	215,32
	73,01
	0,236
	208,98

	2
	102,93
	192,92
	73,01
	0,274
	218,50


Uporabno opterećenje koje djeluje u središtu temeljne stope
	Br.
	Moment
	Normalna sila
	Posmična sila

	
	[kNm/m]
	[kN/m]
	[kN/m]

	1
	104,57
	228,16
	78,14

	2
	110,17
	196,16
	78,14


Provjera nosivosti temeljnog tla
Naprezanje na temeljnoj stopi : trapez
Provjera ekscentriciteta
	Maks. ekscentricitet normalne sile
	e
	=
	0,274
	

	Maksimalan dozvoljen ekscentricitet
	ealw
	=
	0,333
	


Eksentricitet normalne sile ZADOVOLJAVAJUĆI
Provjera nosivosti
	Maks. naprezanje na temeljnoj stopi
	σ
	=
	291,33
	kPa

	Nosivost temeljnog tla
	Rd
	=
	300,00
	kPa


Nosivost temeljnog tla ZADOVOLJAVAJUĆI
Ukupna provjera - nosivost temeljnog tla ZADOVOLJAVAJUĆI
Dimenzioniranje Br. 1  (Faza izgradnje konstrukcije 2)
Provjera gornjeg dijela zida- prednja armatura
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Koef.
	Koef.
	Koef.

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	moment
	norm.sila
	posmična sila

	Težina - zid
	0,00
	-1,82
	31,93
	0,17
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - konstr.
	3,19
	-1,82
	-1,60
	0,17
	1,000
	1,000
	1,000

	Pritisak u stanju mirovanja
	53,93
	-1,22
	0,00
	0,35
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - pritisak u stanju mirovanja
	24,03
	-1,82
	0,00
	0,35
	1,000
	1,000
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	28,76
	-1,94
	0,00
	0,35
	0,700
	0,000
	0,700


Provjera gornjeg dijela zida- prednja armatura
Prednja armatura nije potrebna.
Provjera gornjeg dijela zida - stražnja armatura
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Koef.
	Koef.
	Koef.

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	moment
	norm.sila
	posmična sila

	Težina - zid
	0,00
	-1,82
	31,93
	0,17
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - konstr.
	3,19
	-1,82
	-1,60
	0,17
	1,000
	1,000
	1,000

	Pritisak u stanju mirovanja
	53,93
	-1,22
	0,00
	0,35
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - pritisak u stanju mirovanja
	24,03
	-1,82
	0,00
	0,35
	1,000
	1,000
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	28,76
	-1,94
	0,00
	0,35
	0,700
	0,000
	0,700


Provjera gornjeg dijela zida - stražnja armatura
Provjera zida na spoju konstrukcije 3,65 m od vrha zida
Armatura i dimenzije poprečnog presjeka
10 prof. 14,0 mm, zašt.sloj 50,0 mm
	Unesena površina armature
	=
	1539,4
	mm2
	

	Potrebna površina armature
	=
	1271,0
	mm2
	

	Širina poprečnog presjeka
	=
	1,00
	m
	

	Visina poprečnog presjeka
	=
	0,35
	m
	


	Omjer armature
	ρ
	=
	0,53
	%
	>
	0,15
	%
	=
	ρmin

	Pozicija neutralne osi
	x
	=
	0,05
	m
	<
	0,18
	m
	=
	xmax

	Konačna posmična sila
	VRd
	=
	160,99
	kN
	>
	101,29
	kN
	=
	VEd

	Konačni moment
	MRd
	=
	186,62
	kNm
	>
	154,28
	kNm
	=
	MEd


Poprečni presjek ZADOVOLJAVA.
Provjera pete zida
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Proračun

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	koeficijent

	Težina - zid
	0,00
	-0,25
	20,00
	1,15
	1,000

	Težina - zemljani klin
	0,00
	-2,33
	110,96
	1,15
	1,000

	Aktivni pritisak
	34,99
	-1,33
	20,01
	1,95
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	17,10
	-2,03
	10,79
	1,95
	0,700

	Kontaktno naprezanje
	0,00
	0,00
	-128,84
	0,75
	1,000

	Gravit. opter. 1
	0,00
	-4,15
	32,10
	1,15
	0,700


Provjera pete zida
Armatura i dimenzije poprečnog presjeka
10 prof. 14,0 mm, zašt.sloj 50,0 mm
	Unesena površina armature
	=
	1539,4
	mm2
	

	Potrebna površina armature
	=
	817,4
	mm2
	

	Širina poprečnog presjeka
	=
	1,00
	m
	

	Visina poprečnog presjeka
	=
	0,50
	m
	


	Omjer armature
	ρ
	=
	0,35
	%
	>
	0,15
	%
	=
	ρmin

	Pozicija neutralne osi
	x
	=
	0,04
	m
	<
	0,27
	m
	=
	xmax

	Konačna posmična sila
	VRd
	=
	194,16
	kN
	>
	52,14
	kN
	=
	VEd

	Konačni moment
	MRd
	=
	285,30
	kNm
	>
	154,28
	kNm
	=
	MEd


Poprečni presjek ZADOVOLJAVA.
	Naziv : Dimenzioniranje
	Faza - proračun : 2 - 1

	[image: image7.emf]  

  

 4,15 

 4,15 

 4,15 

 4,15 

 1,95 

 1,95 

+x

+z

31,93

+x

+z

3,57

+x

+z

53,93

+x

+z

24,03

+x

+z

28,76

10 prof. 10,0mm,zašt.sloj 50,0mm

10 prof. 14,0mm,zašt.sloj 50,0mm

10 prof. 14,0mm,zašt.sloj 50,0mm

186,62

186,62

200,00

[kNm]

0

0,00

154,28

200,00 0

160,99

160,99

200,00

[kN]

0

0,01

101,29

M

Ed

 = 154,28 kNm

Max M

Rd2

 = 186,62 kNm

Moment savijanja

V

Ed

 = 101,29 kN

Max V

Rd

 = 160,99 kN

Posmična sila





Unešeni podaci (Faza izgradnje konstrukcije 3)
Geološki profil i dodijeljena tla
	Br.
	Debljina sloja
	Dubina
	Dodijeljeno tlo 
	Uzorak

	
	t [m]
	z [m]
	
	

	1
	-
	0,00 .. 
	Nasip (AF)
	[image: image8.emf]


Temelj
Vrsta temelja : tlo iz geološkog profila
Profil terena
Teren iza konstrukcije je ravan.
Utjecaj vode
Razina podzemne vode je smješetna ispod konstrukcije.
Unos površinskih dodatnih opterećenja
	Br.
	Dodatno opterećenje
	Djelovanje
	Mag.1
	Mag.2
	Ord.x
	Dužina
	Dubina

	
	novo
	promijeni
	
	[kN/m2]
	[kN/m2]
	x [m]
	l [m]
	z [m]

	1
	Ne
	Ne
	promjenljivo
	20,00
	
	0,00
	4,50
	na terenu


Otpornost na prednjem licu konstrukcije
Otpornost na prednjem licu konstruckije nije uzeta u obzir
Potres 
	Faktor horizontalnog ubrzanja
	Kh
	=
	0,1000

	Faktor vertikalnog ubrzanja
	Kv
	=
	-0,0500

	Koef. za izračun točke primjene
	k.H
	=
	0,66


Voda ispod TPV je ograničena.
Postavke faze izgradnje konstrukcije 
Proračunska situacija : seizmičko
Omogućeno je slobodno pomicanje zida. Zbog toga su pretpostavljeni aktivni pritisci tla.
Provjera Br. 1  (Faza izgradnje konstrukcije 3)
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Koef.
	Koef.
	Koef.

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	prevrt.
	klizanje
	naprezanje

	Težina - zid
	0,00
	-1,43
	56,31
	0,52
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - konstr.
	5,63
	-1,43
	2,82
	0,52
	1,000
	1,000
	1,000

	Težina - zemljani klin
	0,00
	-2,33
	110,96
	1,15
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - klin tla
	11,10
	-2,33
	5,55
	1,15
	1,000
	1,000
	1,000

	Aktivni pritisak
	34,99
	-1,33
	20,01
	1,95
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - akt.pritisak
	9,19
	-2,74
	6,37
	1,95
	1,000
	1,000
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	17,10
	-2,03
	10,79
	1,95
	0,700
	0,700
	0,700

	Dod.opt.1 - trakasto
	0,00
	-4,15
	32,00
	1,15
	0,000
	0,000
	0,700


Provjera cijelog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
	Moment otpora
	Mres
	=
	230,96
	kNm/m
	
	
	

	Moment prevrtanja
	Movr
	=
	129,92
	kNm/m
	
	
	


Zid za prevrtanje ZADOVOLJAVAJUĆI
Provjera na klizanje
	Horizontalna sila otpora
	Hres
	=
	146,74
	kN/m
	
	
	

	Aktivna horizontalna sila
	Hact
	=
	72,88
	kN/m
	
	
	


Zid za klizanje ZADOVOLJAVAJUĆI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVOLJAVAJUĆI
Maksimalno naprezanje u temeljnoj stopi : 217,32 kPa
Nosivost temeljnog tla (Faza izgradnje konstrukcije 3)
Proračunsko opterećenje djeluje u središtu temeljne stope
	Br.
	Moment
	Normalna sila
	Posmična sila
	Ekscentricitet
	Naprezanje

	
	[kNm/m]
	[kN/m]
	[kN/m]
	[–]
	[kPa]

	1
	99,36
	231,96
	72,88
	0,220
	212,17

	2
	103,28
	209,56
	72,88
	0,253
	217,32


Uporabno opterećenje koje djeluje u središtu temeljne stope
	Br.
	Moment
	Normalna sila
	Posmična sila

	
	[kNm/m]
	[kN/m]
	[kN/m]

	1
	104,92
	244,80
	78,01

	2
	110,52
	212,80
	78,01


Provjera nosivosti temeljnog tla
Naprezanje na temeljnoj stopi : trapez
Provjera ekscentriciteta
	Maks. ekscentricitet normalne sile
	e
	=
	0,253
	

	Maksimalan dozvoljen ekscentricitet
	ealw
	=
	0,333
	


Eksentricitet normalne sile ZADOVOLJAVAJUĆI
Provjera nosivosti
	Maks. naprezanje na temeljnoj stopi
	σ
	=
	289,76
	kPa

	Nosivost temeljnog tla
	Rd
	=
	300,00
	kPa


Nosivost temeljnog tla ZADOVOLJAVAJUĆI
Ukupna provjera - nosivost temeljnog tla ZADOVOLJAVAJUĆI
Dimenzioniranje Br. 1  (Faza izgradnje konstrukcije 3)
Provjera gornjeg dijela zida- prednja armatura
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Koef.
	Koef.
	Koef.

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	moment
	norm.sila
	posmična sila

	Težina - zid
	0,00
	-1,82
	31,93
	0,17
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - konstr.
	3,19
	-1,82
	1,60
	0,17
	1,000
	1,000
	1,000

	Pritisak u stanju mirovanja
	53,93
	-1,22
	0,00
	0,35
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - pritisak u stanju mirovanja
	26,56
	-1,82
	0,00
	0,35
	1,000
	1,000
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	28,76
	-1,94
	0,00
	0,35
	0,700
	0,000
	0,700


Provjera gornjeg dijela zida- prednja armatura
Prednja armatura nije potrebna.
Provjera gornjeg dijela zida - stražnja armatura
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Koef.
	Koef.
	Koef.

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	moment
	norm.sila
	posmična sila

	Težina - zid
	0,00
	-1,82
	31,93
	0,17
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - konstr.
	3,19
	-1,82
	1,60
	0,17
	1,000
	1,000
	1,000

	Pritisak u stanju mirovanja
	53,93
	-1,22
	0,00
	0,35
	1,000
	1,000
	1,000

	Potres - pritisak u stanju mirovanja
	26,56
	-1,82
	0,00
	0,35
	1,000
	1,000
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	28,76
	-1,94
	0,00
	0,35
	0,700
	0,000
	0,700


Provjera gornjeg dijela zida - stražnja armatura
Provjera zida na spoju konstrukcije 3,65 m od vrha zida
Armatura i dimenzije poprečnog presjeka
10 prof. 14,0 mm, zašt.sloj 50,0 mm
	Unesena površina armature
	=
	1539,4
	mm2
	

	Potrebna površina armature
	=
	1311,1
	mm2
	

	Širina poprečnog presjeka
	=
	1,00
	m
	

	Visina poprečnog presjeka
	=
	0,35
	m
	


	Omjer armature
	ρ
	=
	0,53
	%
	>
	0,15
	%
	=
	ρmin

	Pozicija neutralne osi
	x
	=
	0,05
	m
	<
	0,18
	m
	=
	xmax

	Konačna posmična sila
	VRd
	=
	160,99
	kN
	>
	103,82
	kN
	=
	VEd

	Konačni moment
	MRd
	=
	186,62
	kNm
	>
	158,89
	kNm
	=
	MEd


Poprečni presjek ZADOVOLJAVA.
Provjera pete zida
Sile koje djeluju na konstrukciju
	Naziv
	Fhor
	Toč.aplic.
	Fvert
	Toč.aplic.
	Proračun

	
	[kN/m]
	z [m]
	[kN/m]
	x [m]
	koeficijent

	Težina - zid
	0,00
	-0,25
	20,00
	1,15
	1,000

	Težina - zemljani klin
	0,00
	-2,33
	110,96
	1,15
	1,000

	Aktivni pritisak
	34,99
	-1,33
	20,01
	1,95
	1,000

	Dod.opt.1 - trakasto
	17,10
	-2,03
	10,79
	1,95
	0,700

	Kontaktno naprezanje
	0,00
	0,00
	-143,52
	0,78
	1,000

	Gravit. opter. 1
	0,00
	-4,15
	32,10
	1,15
	0,700


Provjera pete zida
Armatura i dimenzije poprečnog presjeka
6,67 prof. 14,0 mm, zašt.sloj 50,0 mm
	Unesena površina armature
	=
	1026,8
	mm2
	

	Potrebna površina armature
	=
	842,4
	mm2
	

	Širina poprečnog presjeka
	=
	1,00
	m
	

	Visina poprečnog presjeka
	=
	0,50
	m
	


	Pozicija neutralne osi
	x
	=
	0,03
	m
	<
	0,27
	m
	=
	xmax

	Konačna posmična sila
	VRd
	=
	183,59
	kN
	>
	37,47
	kN
	=
	VEd

	Konačni moment
	MRd
	=
	192,78
	kNm
	>
	158,89
	kNm
	=
	MEd


Poprečni presjek ZADOVOLJAVA.
	[GEO5 - Konzolni zid | verzija 5.2021.74.0 | hardverski ključ  9180 / 1 | KONING PROJEKT d.o.o. | Copyright © 2023 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
[Tehnično svetovanje in posredništvo, Eva Rešetar Sever s.p. | +386 41 677 174| info@geosoftware.com.hr| http://www.geosoftware.com.hr]



